RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Richiedente: ...................................

Insediamento ABITATIVO

| Scarico assimilabile al Civile: | ................................... |
| --- | --- |
| (indicare la provenienza degli scarichi e nella Relazione Generale descrivere l’attività insediata) |  |

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da scarichi di abitazioni o assimilati; le acque meteoriche devono essere smaltite separatamente su fossati o linea acque bianche esistente.

Nella costruzione del sistema fognario vengono osservate le prescrizioni contenute rispettivamente nell’allegato 5 Delibera C.M. 4/2/1977 relative alle norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc., e nel Regolamento Comunale di Fognatura.

Gli elementi tecnologici costituenti l’impianto sono:

- Rete interna

La rete interna Acque Nere deve essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nell’art. 28 del Regolamento Comunale di Fognatura; in particolare deve essere prevista l’installazione di vasca condensa grassi atta a ricevere gli scarichi provenienti da cucine e lavanderie

- Fossa settica IMHOFF

Ai sensi e per gli effetti della tabella allegata alla circolare Regionale 4/6/1986, n. 35 il dimensionamento della fossa settica tipo  IMHOFF è così determinata:

| ABITANTI EQUIVALENTI |  | CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMPARTO SEDIMENTAZIONE |  | COMPARTO DIGESTIONE |  |
|  |  | Contenuto totale | Litri/Abitante | Contenuto totale | Litri/Abitante |
| Fino a 10 |  | 600 | 60 | 2.000 | 200 |
| Fino a 20 |  | 1.100 | 55 | 4.000 | 200 |
| Fino a 30 |  | 1.500 | 50 | 6.000 | 200 |

L’impianto è progettato per n° ............... Abitanti Equivalenti;

Si precisa inoltre che:

- I divisori paraschiuma della vasca Imhoff devono essere immessi nei liquami per una profondità /a 5 cm;

- Il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,5 e comunque non inferiore a 1,5;

- La fossa settica deve essetre dotata di un tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a 10 cm, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell’edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;

- La fossa settica deve essere istallata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di ml.1 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno ml 10 da pozzi, condotte e serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;

- La fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghisenza provocare danni alla struttura interna del manufatto;

- L’asportazione del fango dovrà essere fatto periodicamente secondo necessità;

- Buona parte del fango verrà asportato, essiccato all’aria e usato come concime, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti, senza che venga arrecato fastidio al vicinato o danno all’ambiente, o portato ad altro idoneo smaltimento previsto per Legge; l’altra parte resterà come innesto per il fango (all’avvio dell’impianto si metterà della calce);

- Formazione della trincea di sub-irrigazione

Gli affluenti vengono convogliati per sub-irrigazione su terreno agricolo;

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vasca in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata per l’immissione nella rete disperdente di tipo adatto al liquame di fogna;

- La condotta disperdente è costituita da elementi tubolari in PVC  , gres  , cemento  , di 10-12 cm. di diametro (minimo) appositamente forati e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5%;

- La condotta viene posta in trincea profonda 2/3 di metro, dentro uno strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l’altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti acciocché il terreno di reinterro non penetri, prima dell’assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea;

- La trincea con condotta disperdente è posta lontana da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell’aria nel terreno;

- La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non inferiore al metro; ovvero il livello della falda, come indicato nella specifica scheda allegata, è pari a ............... metri;

- La falda non viene utilizzata a valle per uso potabili o domestico o per irrigazione dei prodotti mangiati crudi;

- Fra la trincea e qualunque condotta non in pressione, serbatoio non in pressione o altra opera destinata al servizio di acqua potabile anche esterna alla proprietà del richiedente esiste una distanza minima di 30 m;

- Lo sviluppo della condotta disperdente è così stabilita:

|  | Con prove di percolazione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (minuti occorrenti per un abbassamento del livello di 2,5 cm.) |  |  | L (metri per abitante-equivalente A.E) |  |  |  |  |  |
| 2 minuti |  |  | 2,5 metri |  |  |  |  |  |
| 5 minuti |  |  | 3,0 metri |  |  |  |  |  |
| 10 minuti |  |  | 5,0 metri |  |  |  |  |  |
| 30 minuti |  |  | 10,0 metri |  |  |  |  |  |
| 60 minuti |  |  | 13,0 metri |  |  |  |  |  |
| > 60 minuti |  |  | Terreno non adatto |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In base ai seguenti elementi di riferimento |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Sabbia sottile, materiale leggero di riporto |  | 2 m x abitante |  |  |  |  |  |
| b) | Sabbia sottile e pietrisco |  | 3 m x abitante |  |  |  |  |  |
| c) | Sabbia sottile con argilla |  | 5 m x abitante |  |  |  |  |  |
| d) | Argilla con un po’ di sabbia |  | 10 m x abitante |  |  |  |  |  |

Lo sviluppo della rete è complessivamente pari a ............... ml. secondo l’andamento planimetrico illustrato nell’allegato grafico;

- La distanza con un’altra condotta disperdente sarà sempre superiore od uguale a m. 30;

- Durante l’esercizio verrà controllato, periodicamente, che non si sia intasato il pietrisco o il terreno sottostante, che non si manifestino impaludimenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, nel tempo verrà effettuato il controllo del livello della falda;

........................  , lì ..........................

| IL RICHIEDENTE | IL PROGETTISTA |
| --- | --- |
|  | (timbro e firma) |

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DISTANZA FRA IL FONDO DELLA TRINCEA ED IL MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA

Allegato alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico della Ditta: ...............................................  ,

e riguardanti gli scarichi dell’immobile di Via/P.zza  ....................................... ,

distinto al NCT con i mappali  n. ........ del Foglio ........ .

DICHIARAZIONE TECNICA

per la verifica del rispetto della distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda

Il sottoscritto  Tit. ........     Cognome ..................................     Nome ..................................

Nato a ..................................      il ..................................

| Codice fiscale/partita IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Residente/con studio in ...............................................    C.A.P.  ...................................

Via  .......................................      Telefono ..................    FAX ..................

PEC ....................................... @ ..........................

Iscritto all’ .......................................    dei ...................................     Provincia di ........  al N. ........

In qualità di Tecnico incaricato per la redazione dei documenti relativi alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico dell’Edificio sito in Via ....................................... di codesto Comune.

Dopo aver osservato, in corrispondenza dei periodi freddi e piovosi e nei momenti di piena dei corsi d’acqua adiacenti, il livello della falda freatica verificandola  con degli scavi,  per mezzo di pozzi comuni, eseguti su tre punti disposti come i vertici di un triangolo equilatero, ricavati ovviamente nella zona oggetto del posizionamento della trincea disperdente,

DICHIARA

Che la distanza fra il fondo della trincea e il massimo livello della falda non è inferiore al metro, e cioè pari a mt.  ........ ;

| _______________________ | ,lì __________________________ | IL PROGETTISTA |
| --- | --- | --- |
|  |  | _________________________ |

(timbro e firma)